Uchwała Nr  XIII/115/03

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 24 października 2003 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplin przy ul. Gen. Maczka  – dz. geod.  259/18 – 259/33

Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15 z 1999r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,

poz. 1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,

poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 171) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r.Nr 80, poz.717) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplin w  rejonie ul. Gen. Maczka, związany z przeznaczeniem terenów rolnych  na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną towarzyszącą  infrastrukturą techniczną, zielenią izolacyjno-krajobrazową oraz drogami dojazdowymi.

- Plan obejmuje obszar o pow. ok. 4,26  ha - działki geodezyjne: dz. 259/18-259/33

w mieście Pelplin przy    Granice obszaru objętego niniejszym planem przedstawia

załącznik graficzny  nr 1 do niniejszej uchwały- rysunek planu w skali 1:1000.

§ 2

- Ustalenia planu przedstawiono w części tekstowej i graficznej planu.

- Ustalenia tekstowe  dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, przedstawiono w postaci kart ustaleń dla poszczególnych terenów  w § 4 niniejszej uchwały, zawierających następujące grupy ustaleń:

  - funkcja terenu

  - zasady zagospodarowania terenu

  - zasady podziału na działki

  - zasady kształtowania zabudowy

  - zasady obsługi komunikacyjnej

  - zasady obsługi infrastrukturalnej

  - warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego, przyrodniczego, krajobrazu  oraz zdrowia ludzi

- Obowiązującymi ustaleniami na rysunku planu- załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały są:

  - granica opracowania, obowiązywania ustaleń planu

  - linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

  - nieprzekraczalne linie zabudowy

  - linie wewnętrznego podziału na działki

  - granica strefy konserwatorskiej – układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków

Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 3

1. Uchwala się następujące definicje pojęć używanych w tekście planu :

- nieprzekraczalne linie zabudowy – linie zabudowy podstawowej bryły budynku (dotyczy zabudowy produkcyjnej, gospodarczej, wiat i garaży), których nie można przekroczyć; dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy max 1,5 m części budynku (do 20% szerokości frontu), zwłaszcza schodów zewnętrznych, zejść

i zjazdów do piwnic i garaży;

- powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia terenu niezabudowana

i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta gruntem rodzimym

z  roślinnością, woda powierzchniową - zbiornikami lub ciekami wodnymi,

a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe

trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalna wegetację,

o powierzchni nie mniejszej niż 10m2

- powierzchnia zabudowy terenu– suma powierzchni budynków po obrysie zewnętrznym w stosunku do powierzchni działki, wyrażona w [%]

- wysokość zabudowy - wysokość budynku mierzona od naturalnego poziomu gruntu (średnia pod obrysem budynku) do najwyższego elementu pokrycia budynku

(w przypadku dachu płaskiego - górna płaszczyzna stropodachu, w przypadku dachu

stromego - najwyższa kalenica dachu).

Pojęcia użyte w znaczeniu powyższych definicji oznaczono w tekście ustaleń planu symbolem (*).

§ 4

Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na załączniku nr 1  do niniejszej uchwały- rysunku planu- są następujące.

1. Teren  1 MN, 2MN

- Funkcja terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalne sytuowanie poza budynkiem głównym – mieszkalnym także budynku gospodarczego oraz garażu na potrzeby zab. mieszkaniowej, dopuszcza się sytuowanie usług wbudowanych nieuciążliwych, nie powodujących konieczności zmiany sposobu użytkowania budynku lub zmiany sposobu zagospodarowania terenu

- Zasady zagospodarowania terenu -

  - maksymalna powierzchnia zabudowy*- do 45% powierzchni terenu lub wydzielonej z niego działki;

  - wymagana minimalna powierzchnia biologicznie -czynna* 30% powierzchni terenu lub wydzielonej z niego działki;

  - nieprzekraczalne linie zabudowy* od granic terenu, wydzielonych dróg- jak na rysunku planu – zał. graf. nr 1 do niniejszej uchwały

  - na jednej działce możliwa lokalizacja tylko jednego budynku głównego - mieszkalnego

3)   Zasady podziału na działki –

a)  dopuszcza się podział na działki wg zasad pokazanych na rysunku planu

b) dopuszcza się łączenie działek dla potzreb jednego inwestora, pod warunkiem

zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla działki przed

połączeniem

4)    Zasady kształtowania zabudowy-

- dopuszczalna wysokość zabudowy* -budynku głównego mieszkalnego - do

8,0 m. licząc od naturalnej poziomicy terenu do najwyższego punktu na pokryciu

kubatury; budynku pomocniczego – nie wyżej niż 5,5 m

- dachy dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia dachu budynku głównego- 45-50 º; dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy o spadku

15-30 %, w tym jednospadowe; kolor pokrycia dachowego – czerwony

- kalenice dachów budynków głównych ustawione równolegle do ul. Gen. Maczka

- zespół zabudowy usytuowany na jednej działce winien tworzyć zharmonizowaną pod względem formy, rozwiązań materiałowych i kolorystyki całość

- Zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd od drogi dojazdowej 5 KD, 6KD lub

ul. Gen. Maczka; parkowanie – na własnej działce, minimalna ilość miejsc

postojowych 1mp/1 dom

6)   Zasady obsługi inżynieryjnej- wg zasad podanych w §  5

- Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego, przyrodniczego,

krajobrazu oraz zdrowia ludzi – teren 1 MN znajduje się w strefie pełnej ochrony

konserwatorskiej, w granicach układu urbanistycznego wpisanego do rejestru

zabytków; obowiązuje wymóg uzgodnień projektów budowlanych oraz projektów

zagospodarowania terenu z Woj. Konserwatorem Zabytków w Gdańsku

# Teren 3.ZE

1)   Funkcja terenu - teren zieleni ekologicznej, bez zabudowy; dopuszczalne

usytuowanie sieci i obiektów uzbrojenia  inżynieryjnego terenu; wyklucza się

sytuowanie parkingów

2)  Zasady zagospodarowania terenu –

- zagospodarowanie zielenią adekwatną siedliskowo i geograficznie,

z zachowaniem istniejącej zieleni oraz z uwzględnieniem istniejących  sieci

inżynieryjnego uzbrojenia terenu (linia energetyczna napowietrzna, kanalizacja

sanitarna tłoczna); wymóg zachowania istniejącego ukształtowania powierzchni

terenu

3)  Zasady podziału na działki –

- nie dopuszcza się podziału na działki

4)  Zasady kształtowania zabudowy-

- zakaz sytuowania zabudowy

5)  Zasady obsługi komunikacyjnej – dojazd od ul. Gen. Maczka;

6)  Zasady obsługi  inżynieryjnej – wg zasad podanych w § 5

3. Teren 4.EE

- Funkcja terenu – teren urządzeń infrastruktury technicznej, zaopatrzenia w energię elektryczną, proj.. stacja transformatorowa 15/04KV

- Zasady zagospodarowania terenu –

- maksymalna powierzchnia zabudowy* - do 30% powierzchni terenu

- wymagana minimalna powierzchnia biologicznie – czynna* 30% powierzchni terenu

- dopuszcza się  sytuowanie zabudowy w odległości 1,5 m od granic terenu

3)  Zasady podziału na działki –

- nie dopuszcza się podziału na działki

4)  Zasady kształtowania zabudowy –

- dopuszczalna wysokość zabudowy* - do 5,0 m. licząc od naturalknej poziomicy terenu do najwyższego punktu na pokryciu kubatury;

- kształtowanie zabudowy wg wymogów technologicznych; dopuszcza się rozwiązania typowe, katalogowe stacji

5)  Zasady obsługi komunikacyjnej – dojazd od drogi dojazdowej – ul. Gen. Maczka;

6)  Zasady obsługi inżynieryjnej – wg zasad podanych w § 5.

Teren 5.KD, 6.KD

- Funkcja – teren komunikacji, droga dojazdowa wewnętrzna, szerokość w liniach rozgraniczających – 10m, z zatoką postojową i do zawracania – jak na rysunku planu; dopuszcza się sytuowanie sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu

- dopuszcza się jednoprzestrzenny typ przekroju drogi. tj. wspólna przestrzeń dla ruchu samochodowego i pieszego; dopuszcza się ruch rowerowy; wody opadowe należy odprowadzić do projektowanej kanalizacji deszczowej stanowiącej element systemu miejskiego

§ 5

Ustala się następujące zasady obsługi inżynieryjnej obszaru objętego planem

- zaopatrzenie w wodę -z istniejącej sieci wodociągowej miejskiej , usytuowanej w ulice Gen. Maczka

- odprowadzenie ścieków sanitarnych- do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej w pasach drogowych, z włączeniem do  istniejącej  kanalizacji sanitarnej miejskiej i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków w Pelplinie ; wyklucza się zbiorniki szczelne na ścieki

- odprowadzenie wód opadowych -z dachów budynków – powierzchniowo do gruntu

w obrębie terenu;, z terenów dróg – dopuszcza się odprowadzenie do proj. kanalizacji

deszczowej komunalnej usytuowanej w pasach drogowych, wody opadowe z dróg,

placów, parkingów - przed odprowadzeniem do kolektora deszczowego należy

podczyścić w separatorach, oczyszczalnikach i oczyszczalniach wód (zgodnie

z Rozp.MTiGM z dn. 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430),

do parametrów zgodnych z przepisami szczególnymi;

- zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej i projektowanej do rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia;  zasilanie wymaga budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV (w terenie 4.EE) z linią rozdzielczą i zasilającą

- zaopatrzenie w ciepło - z kotłowni lokalnych z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych lub bezemisyjnych,

- zaopatrzenie w gaz- dla celów bytowych i ew. grzewczych- z projektowanej do rozbudowy sieci miejskiej, niskiego lub średniego ciśnienia

- 7)gospodarka odpadami – gromadzenie do pojemników szczelnych umożliwiających wstępną segregację odpadów i wywóz odpadów komunalnych w sposób zorganizowany, zgodnie z przepisami szczególnymi, na gminne wysypisko odpadów;

§ 6

Ustala się procentową stawkę, o której mowa w art. 36 ust 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) służącą naliczaniu opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania  dla terenu 2.MN- w wysokości  30%, dla pozostałych terenów – o%.0 %.

§ 7

1.	Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pelplin

2.	Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin do:

- niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

- umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Pelplinie

- umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmianę w planie i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

- należytego uwidocznienia w rysunku obowiązującego planu ogólnego gminy Pelplin, granic obszaru objętego ustaleniami niniejszego planu.

§ 8

W granicach objętych ustaleniami niniejszego planu traci moc Miejscowy plan szczegółowy  zagospodarowania przestrzennego miasta  Pelplin uchwalony Uchwałą Rady Gminy i Miasta Pelplin  Nr II/13/92 z dnia 12.03.1992r. (Dz. Urz. Województwa Gdańskiego z 1992 r., Nr 11, poz 59).

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 7 ust. 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

Rada Miejska w Pelplinie podjęła Uchwałę Nr XXX/288/2001 z dnia 26.11..2001 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem opracowania planu jest przeznaczenie terenów rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zielenią izolacyjno – krajobrazową oraz drogami dojazdowymi przy ul. Gen. Maczka

w Pelplinie.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia fragmentu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest efektem końcowym całej procedury opracowania tego planu.